Synchronizacja w systemach cyfrowych

Materiały pomocnicze

Przemysław Dymarski, Sławomir Kula, R.Schoeneich

- Synchronizacja elementowa i strukturalna

W teletransmisyjnych synchronicznych systemach cyfrowych jednym z podstawowych zadań warunkujących poprawne działanie zestrojów jest zapewnienie synchronizmu pracy systemu odbiorczego i nadawczego. Proces doprowadzania zestrojów do synchronizmu nazywany jest synchronizowaniem lub synfazowaniem. Synchronizowanie systemów cyfrowych ma na celu nieomal zawsze zapewnienie zarówno synchronizacji elementowej, jak i strukturalnej.

Synchronizacja elementowa systemu jest zapewniona wówczas, gdy po stronie odbiorczej odtworzono częstotliwość i fazę zegara taktującego nadajnika. Istnienie synchronizacji elementowej jest warunkiem koniecznym dalszego synchronizowania zestrojów.

Synchronizacja strukturalna umożliwia prawidłową interpretację odbieranej informacji binarnej. W ciągu odebranych bitów system musi potrafić rozróżnić znaczenie kolejnych bitów np. numer bitu w bajcie, bity kanału sygnalizacyjnego itp. Synchronizacja strukturalna dotyczy z reguły grup N-elementów (bitów) o znanej strukturze, często zwanych ramkami, ale nieznanym położeniu w ciągu odebranych bitów. Stąd proces synchronizacji strukturalnej nazwany jest synfazowaniem lub fazowaniem ramki, gdyż w przeciwieństwie do synchronizowania elementowego, gdzie odtwarza się okres i fazę zegara taktującego, okres powtarzania ramek jest znany i wynosi NT (gdzie T - jest okresem zegara taktującego), a niezależna jest ich faza. Na rys.1 przedstawiono graficznie przypadek braku synchronizacji ramki (synchronizacja elementowa jest zachowana).

Rysunek 1 Graficzna interpretacja braku synchronizacji ramki.

Aby umożliwić kontrolę synchronizacji i jej odzyskiwanie, w strukturę sygnału nadawanego wprowadza się dodatkowe bity zwane bitami synchronizacji. Ze względu na rozmieszczenie bitów synchronizacyjnych dokonywany jest następujący podział metod synchronizowania systemów cyfrowych:

- Metody bitów rozproszonych, gdy bity synchronizacji są rozmieszczone pojedynczo, w równych odstępach wewnątrz ramki ( rys. 2a),

- Metody bitów skupionych, gdy wszystkie bity synchronizacji tworzą M-bitowy ciąg w wybranym miejscu ramki ( rys. 2b).

Rysunek 2 Sygnał binarny z wzorem synchronizacji a) rozproszonym, b) skupionym (M=4)

- Układ synchronizacji ramki i jego podstawowe parametry

Układ zapewniający synchronizacje składa się z dwóch, niekiedy zupełnie niezależnych części:

- Układu wykrywania braku synchronizacji, czyli układu alarmowania w przypadku utraty synchronizacji. Działanie tego układu oparte jest na zasadzie sprawdzania określonego wzoru synchronizacji.

- Układu poszukiwania synchronizacji, uruchamianego w przypadku jej utraty lub w trakcie nawiązywania łączności.

  - Układ poszukiwania synchronizacji

Układ poszukiwania synchronizacji winien zapewnić odszukanie wzoru (sekwencji) synchronizacyjnej w jak najkrótszym czasie w warunkach dużych zakłóceń (duża elementowa stopa błędów, tzn. prawdopodobieństwo przekłamania pojedynczego bitu ). Są to postulaty sprzeczne - duża stopa błędów wymusza długi czas działania układu, aby zapewnić określoną pewność jego działania. Nawet w warunkach bezbłędnej transmisji układ nie zawsze zapewnia znalezienie wzoru synchronizacji w jednym cyklu pracy  (obejmującym najczęściej kilka do kilkudziesięciu ramek), gdyż poszukiwana sekwencja może wystąpić przypadkowo w ciągu bitów informacyjnych (bitów danych). Jest to tzw. symulacja wzoru synchronizacji ( rys.3).

Rysunek 3 Graficzna ilustracja symulacji sekwencji synchronicznej.

W związku z tym mówi się o średnim czasie poszukiwania synchronizacji oraz o odchyleniu standardowym  tego czasu od wartości średniej. Umownie określa się czas maksymalny poszukiwania synchronizacji jako . Wielkości  i  zależą od następujących prawdopodobieństw charakteryzujących działanie układu poszukiwania synchronizacji:

- prawdopodobieństwo znalezienia prawidłowego wzoru synchronizacji w 1 cyklu pracy,

- prawdopodobieństwo omyłki, tj. wybrania fałszywego wzoru synchronizacji, spowodowane przypadkowym wystąpieniem poszukiwanej sekwencji w bitach danych, przy jednoczesnym przekłamaniu bitów sekwencji synchronizacyjnej,

- prawdopodobieństwo nie znalezienia wzorca synchronizacji w 1 cyklu pracy spowodowane niespełnieniem określonego warunku przy dużej stopie błędów .

  - Układ wykrywania braku synchronizacji

Działanie układu polega na sprawdzeniu określonego wzoru synchronizacji. Rezultatem działania układu jest potwierdzenie wzoru lub zaalarmowanie, tj. przejście do algorytmu poszukiwania synchronizacji. Dobry układ winien jak najszybciej alarmować w przypadku braku synchronizacji (jak najkrótszy czas wykrywania braku synchronizacji ) oraz jak najdłużej potwierdzać prawidłowy wzór synchronizacji, nawet w warunkach dużych przekłamań (jak najdłuższy czas utrzymywania synchronizacji ). Są to najczęściej postulaty sprzeczne.

- Metody synchronizowania systemów PCM

Układy synchronizacyjne systemu PCM kontrolują istnienie synchronizmu, a w razie jego braku synchronizują system. Pod względem funkcjonalnym działanie układów można podzielić na następujące bloki funkcjonalne:

- Detekcja błędów synchronizacji,

- Selekcja błędów,

- Analiza błędów.

Detekcja błędów synchronizacji przeprowadzana jest przy użyciu matrycy wzoru synchronizacji (rys.4a), albo za pomocą generatora sygnału synchronizacji (rys.4b). Podstawowa różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w detektorze z matrycą decyzja o błędzie w sekwencji synchronizacyjnej ramki podejmowana jest po wczytaniu do rejestru przesuwnego całego sygnału zawierającego wzór synchronizacji, zaś w detektorze z generowanym sygnałem synchronizacji błędy są sygnalizowane na bieżąco po każdym błędnym bicie. Niezależnie od tego, czy wzór synchronizacji jest skupiony czy rozproszony oraz typu detektora błędów możliwe są trzy metody poszukiwania synchronizacji.

Stosując metodę z matrycą najbardziej celowe staje się zatrzymanie zegara ramki, jego ustawienie w stan początkowy i oczekiwanie na znalezienie i potwierdzenie wzoru synchronizacji, po czym zegar jest uruchamiany.

Rysunek 4 Detektor błędów w sygnale synchronizacji: a)detektor z matrycą wzoru synchronizacji, b) detektor z generatorem sekwencji synchronizacji.

W metodzie z generowanym wzorem synchronizacji, gdy stwierdzona zostanie utrata synchronizacji i rozpocznie się poszukiwanie sekwencji synchronizacyjnej każdy odebrany bit, którego wartość logiczna jest niezgodna z wzorcem synchronizacji będzie wykrywany przez detektor, a zegar ramki będzie opóźniany o jeden bit (wzór synchronizacji rozproszony), albo ustawiany w fazie początkowej tj. przesuwany o n bitów, jeżeli błąd wystąpił na n-tej pozycji (wzór synchronizacji skupiony).

Układy synchronizacji ramki można podzielić również pod względem stosowanego algorytmu pracy. Algorytm powinien zawierać zabezpieczenia polegające na opóźnianiu decyzji o braku synchronizacji, aby przypadkowe błędy transmisji, mimo zachowania synchronizacji nie powodowały fałszywego przechodzenia w stan jej poszukiwania. Podobnie, gdy system utracił synchronizację, nie pierwsza wykryta sekwencja synchronizacyjna, lecz dopiero jej potwierdzenie w następnych ramkach upoważnia do przejścia w fazę synchronizmu. Takie postępowanie wydłuża czas, po którym system odzyskuje synchronizację, ale pozwala uchronić się przed symulacją wzoru synchronizacji (patrz rys. 3).

Na rysunku 5 przedstawiono strukturę czasową ramki i wieloramki systemu PCM 30.

W systemie PCM 30 sygnał synchronizacji ramki nadawany jest tylko w ramkach oznaczonych numerami parzystymi, w pierwszej szczelinie kanałowej 1 ma następującą postać binarną: 0011011. W ramkach o numerach nieparzystych, w pierwszej szczelinie kanałowej na pozycji B2 przesyłany jest bit o wartości logicznej 1 (negacja pierwszego bitu sygnału synchronizacji). Ponadto w ramce oznaczonej R0, w szczelinie kanałowej 16 przesyłana jest czteroelementowa sekwencja synchronizacji wieloramki o postaci 0000.

Rysunek 5 Struktura czasowa ramki i wieloramki systemu PCM 30 [1]. Szczegółowo przedstawiono szczelinę 0 i 16, zawierającą sygnały sygnalizacyjne poszczególnych kanałów. SK - szczelina kanałowa, KT - kanał telefoniczny, B-bit, Xi, U, Vi – bity tworzące dodatkowe kanały informacyjne, Yi – bity wykorzystywane do przesyłania informacji o utracie synchronizacji ramki lub wieloramki.

Rysunek 6 Graf pracy układu synchronizacji systemu PCM 30.  - ramka parzysta z poprawnym wzorem synchronizacji, - ramka parzysta z błędnym wzorem synchronizacji, - ramka nieparzysta z poprawnym wzorem synchronizacji (drugi bit równy 1), - ramka nieparzysta z błędnym sygnałem synchronizacji (drugi bit równy 0), - ramka z wzorem synchronizacji, - ramka z drugim bitem 1, -ramka bez potwierdzonego wzoru synchronizacji, - ramka z drugim bitem 0, I+1 – opóźnienie o jedną ramkę.

Na rysunku 6 przedstawiony jest graf pracy układu synchronizacji w systemie PCM 30. Można wyróżnić cztery stany pracy układu. Są to:

- Stan utrzymywania synchronizacji (A),

- Stany przedalarmowe (B),

- Stan utraty synchronizacji i poszukiwania sygnału synchronizacji (C),

- Stan potwierdzania poprawności znalezionego sygnału synchronizacji (D).

Ze stanu pracy synchronicznej (A) do stanu alarmowego (B) następuje przejście, gdy w ramce, która powinna zawierać poprawny wzór synchronizacji pojawiają się błędy, albo gdy w ramce z negacją pierwszego bitu sekwencji synchronizacyjnej odebrany bit ma wartość logiczną zero. Jeżeli następna odebrana ramka, w której powinna być sekwencja synchronizacyjna nie będzie jej posiadała to układ synchronizujący system pozostanie w stanie alarmu. Podobnie, gdy błąd będzie wykryty ponownie w ramce z zanegowanym bitem synchronizacji. Jeżeli błędy nie zostaną stwierdzone to układ wraca do stanu A pełnego synchronizmu. Dopiero  kolejnych błędów w ramkach parzystych, albo  kolejnych błędów w ramkach nieparzystych spowoduje wejście układu w stan utraty synchronizacji i rozpocznie się proces poszukiwania sekwencji synchronizacyjnej (stan C).

Należy podkreślić, że wybór liczb  i  (najczęściej ) jest bardzo istotny z punktu widzenia pracy krotnicy PCM. Jeżeli liczba przejść  będzie zbyt mała to błędy transmisji mogą, przy zachowanej synchronizacji wprowadzać układ w stan C. Gdy jednak dojdzie do rzeczywistej utraty synchronizacji to przyjęcie dużej liczby  niepotrzebnie wydłuży czas powrotu do stanu synchronizmu.

Wyliczmy średni czas utrzymywania synchronizacji . Podstawowy cykl pracy algorytmu wykrywania braku synchronizacji wynosi  (gdzie: N - liczba bitów w ramce, T - okres zegara), gdyż wzór synchronizacji występuje w co drugiej ramce. Prawdopodobieństwo fałszywego alarmu (tj. błędnego przejścia ze stanu A do C ) może być okreś1one w następujący sposób. Dla M-bitowej sekwencji synchronizacyjnej prawdopodobieństwo bezbłędnej transmisji wynosi:

gdzie:  – elementowa stopa błędów (prawdopodobieństwo przekłamania jednego bitu).

Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu na	którymkolwiek bicie sekwencji synchronizacyjnej wynosi  natomiast prawdopodobieństwo przekłamania sekwencji synchronizacyjnej w kolejnych ramkach, a więc prawdopodobieństwo fałszywego alarmu jest dane wzorem:

Ostatnie przybliżenie jest słuszne dla Pe << 1. Wyprowadzony wzór obowiązuje dla ramek parzystych. W ramkach nieparzystych sprawdzany jest tylko 1 bit, którego przekłamanie w  kolejnych ramkach może spowodować przejście do stanu C. Stanie się to z prawdopodobieństwem  a wiec o wiele mniejszym niż . Ostatecznie na średni czas utrzymywania synchronizacji wpływają ramki parzyste i słuszny jest wzór:

W stanie C układ synchronizacji poszukuje sekwencji synchronizacyjnej w odbieranym sygnale. Po pierwszej napotkanej w sygnale odbieranym sekwencji synchronizacyjnej następuje proces potwierdzania (stan C), że wzór synchronizacji nie jest symulowany. Jeżeli w odległości jednej ramki od znalezionej sekwencji wystąpi zanegowany pierwszy bit wzoru synchronizacji to następuje teraz sprawdzenie czy pojawi się w następnej ramce wzór synchronizacji itd. aż do ostatecznego potwierdzenia i powrotu do stanu synchronizmu. Jeżeli jednak nie pojawi się właściwa sekwencja to układ powraca bezpośrednio do stanu C. Wyjątek stanowi wykrycie w pierwszym kroku, po znalezieniu sekwencji synchronizacyjnej ponownie wzoru synchronizacji. Przed powrotem do stanu C wprowadza się opóźnienie o czasie trwania jednej ramki, aby w ten sposób ominąć symulację wzoru synchronizacji (rys.7), co jest szczególnie niebezpieczne w transmisji danych kanałem telefonicznym, gdyż może wówczas dochodzić do trwałej symulacji sygnału synchronizacji.

Rysunek 7 Przebieg poszukiwania synchronizacji przy trwałej symulacji wzoru synchronizacji. S - sekwencja symulująca wzór synchronizacji, PI, NI, D - patrz rys 8.

Dla M-elementowego wzoru synchronizacji prawdopodobieństwo symulacji  wynosi:

a prawdopodobieństwo : -krotnego powtórzenia wzoru synchronizacji w kolejno sprawdzanych ramkach jest równe:

Wartość tego prawdopodobieństwa decyduje o liczbie kroków sprawdzania poprawności znalezionego wzoru synchronizacji. Dla M = 7. prawdopodobieństwo to jest równe 0,0078. a prawdopodobieństwo dwukrotnej symulacji wynosi 0,000061 i jest na tyle małe, że wystarcza jednokrotne potwierdzenie wzoru synchronizacji (=2).

Czas powrotu do stanu synchronizmu, przy założeniu, że ustała przyczyna błędów transmisji jest tym krótszy im dłuższa jest sekwencja synchronizacyjna i im krótsza jest ramka. W systemie PCM 30 z parametrami M = 7,  = 3,  = 2 i N=256 maksymalny czas  odzyskiwani synchronizacji wynosi [2]:

Czas ten jest wystarczająco mały, by nie zakłócać sygnałów komutacyjnych, a w transmisji sygnału mowy wprowadzać jedynie krótkotrwały trzask.