SYNCHRONIZACJA W SYSTEMACH CYFROWYCH

Instrukcja

Część 1 - Synchronizacja w systemie PCM-30

Opis programu symulacyjnego

Program symulacyjny jest uruchamiany przez wybranie "LabSynchro.jar". Wymaga uprzedniego zainstalowania Javy.

Dane wejściowe programu symulacyjnego:

- Liczba testowanych ramek (każda ramka zawiera 256 bitów)

- Liczna stanów przedalarmowych (domyślnie 2)

- Liczna stanów potwierdzenia (domyślnie 2)

- Możliwość zasymulowania wzoru synchronizacji (7-bitowy wzór pojawia się w każdej ramce na nieprawidłowej pozycji)

- Prawdopodobieństwo przekłamania pojedynczego bitu Pe (BER).

Po wprowadzeniu danych wejściowych na ekranie pojawia się graf układu synchronizacji. Zawiera on następujące węzły: A - stan synchronizacji (kolor żółty), B (c.ziel.) i B' (j.ziel) - stany przedalarmowe, C - stan poszukiwania synchronizacji (nieb.), D - stany testowania znalezionej pozycji synchronizacyjnej (szary).

Symulację można rozpocząć i węzła A lub C. Rozpoczęcie i węzła A gwarantuje start z prawidłową pozycją synchronizacyjną (jest to wygodne przy badaniu zjawiska fałszywego alarmu). Rozpoczęcie z węzła C nie daje takiej gwarancji (może zostać zidentyfikowana nieprawidłowa pozycja synchronizacyjna). W trakcie symulacji wyświetlana jest w każdym węźle informacja, przez ile ramek algorytm synchronizacji znajdował się w danym stanie.

Po zakończeniu symulacji wyprowadzane są następujące wyniki:

•	tw - czas poszukiwania synchronizacji (liczony w ramkach od wejścia do węzła C do wejścia do węzła A z prawidłową pozycją synchronizacyjną),

- tsf- czas utrzymywania synchronizacji (od wejścia do A do wejścia do C z prawidłową pozycją synchronizacyjną),

- tsp- czas wykrywania braku synchronizacji (od wejścia do A do wejścia do C z nieprawidłową pozycją synchronizacyjną),

- twy- czas utraty synchronizacji (od wejścia do A z nieprawidłową pozycją synchronizacyjną do powrotu do A z prawidłową pozycją synchronizacyjną.

Wymienione czasy mierzone są tylko wtedy, gdy wystąpią odpowiednie zdarzenia, np. gdy algorytm szukania synchronizacji nigdy nie zidentyfikował błędnej pozycji, tsp i twy nie mogą być określone. Program dodatkowo wyprowadza informację, ile razy wystąpiła prawidłowa pozycja synchronizacyjna, a ile razy nieprawidłowa.

Zadania do wykonania

- Przeprowadź badania układu synchronizacji ramki PCM-30 dla 2 węzłów przedalarmowych i potwierdzenia, bez symulacji wzoru synchronizacji. Pe zmieniaj od 0.01 do 0.2 (np. 0.01. 0.02, 0.05, 0.1, 0.2); pamiętaj, że mniejsze Pe wymaga dłuższych symulacji z uwzględnieniem większej liczby ramek. (Symulacje można wydatnie przyspieszyć rezygnując z oglądania grafu!) Wyjaśnij, dlaczego algorytm znajduje się w stanach B1 i B2 częściej niż w B1' i B2'  Zanotuj czasy tw, tsf, tsp, twy. Skomentuj wyniki.

- Podstawiając Pe=0.1 powtórz symulacje dla 4 węzłów przedalarmowych i 2 potwierdzenia, a następnie dla 2 węzłów przedalarmowych i 4 potwierdzenia. Porównaj z wynikami z p.1 i skomentuj wyniki.

- Badanie (Pe=0.05, 2 węzły przedalarmowe i 2 potwierdzenia) powtórz w sytuacji, gdy w ciągu danych każdej ramki pojawia się zasymulowany wzór synchronizacji. Porównaj z wynikami z p.1 i skomentuj wyniki. Wyjaśnij, jaka jest rola węzła D0.

Część 2 - Synchronizacja w systemie SDH

Opis programu symulacyjnego

Jak wyżej, z tym, że program symulacyjny umożliwia zmianę liczby bajtów tworzących wzór synchronizacyjny.

Zadania do wykonania

Przeprowadź badania układu synchronizacji SDH przy Pe=0.01. Zbadaj wpływ liczby bajtów synchronizacyjnych na tsf i tw. Zaproponuj kompromisową liczbę bajtów synchronizacji.